设计参考例程4

基于安路FPGA实现

读取TF卡中BMP图片

进行HDMI 显示与音频输出

开发板型号：HX4S20C

主芯片（FPGA）：    EG4S20

2026-06

目录

1概述	1

2功能与原理	2

2.1 HDMI 原理	2

2.2 SD 卡读取 BMP	2

2.3 系统架构与时钟结构	2

2.4 HDMI 1.4b 音频输出	2

3模块接口	3

3.1 顶层模块	3

3.2 SD 卡模块	3

3.2.1 SD 卡顶层模块	3

3.2.2 BMP 读取模块	3

3.3 HDMI 1.4b 发射模块	3

3.3.1 video_timing_data 模块	3

3.3.2 video_rgb_to_axis 模块	3

3.3.3 hdmi_1_4b_transmitter_core_wrapper 模块	3

3.3.4 hdmi_phy_wrapper 模块	3

3.4 FIFO 控制器模块	3

3.5 SDRAM 模块	3

3.6 HDMI 音频模块	3

4实验步骤	4

4.1 连接	4

4.2 实验操作	4

1概述

使用 FPGA 开发板从 TF 卡（Micro SD）中扫描并读取 BMP 格式图片（默认分辨率 640×480），将图像数据写入 SDRAM 帧缓存，并通过 **HDMI 1.4b** 接口在显示器上显示。本例程在《设计参考例程 6》基础上扩展：**支持最多四张 BMP 自动扫描与双缓冲切换**；**支持按键手动切换下一张**；**支持按键开启/关闭自动轮播**；**同步输出 HDMI 音频测试音**（由连接在 **HDMI_B** 接口的显示设备播放）。

（HDMI 在启动时可能会因为同步而显示一段时间黑屏；首图加载完成前画面保持黑屏。）

图 1 为本例程的系统示意图。

图 1 系统示意图

（待插入，版式同设计参考例程 6：开发板 + TF 卡 + HDMI 显示器）

---

2功能与原理

2.1 HDMI 原理

HDMI 是新一代的多媒体接口标准，英文全称是 High-Definition Multimedia Interface，即高清多媒体接口。它能够同时传输视频和音频，简化了设备的接口和连线；同时提供了更高的数据传输带宽，可以传输无压缩的数字音频及高分辨率视频信号，物理接口如图 2 所示。

如图 3 所示，HDMI 电缆和连接器带有四个差分对，构成 TMDS 数据和时钟通道。这些信道用于传送视频、音频和辅助数据。此外，HDMI 带有一个 VESA DDC 通道，可以访问到接收端的 EDID ROM。可选的 CEC 协议在用户环境中的各种视听产品之间提供高级控制功能。HPD（Hot Plug Detect）热拔插检测信号线。具体接口定义如表 1 所示。

图 2 HDMI Type A 物理接口引脚图

| 管脚编号 | 信号名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TMDS Data2+ | TMDS 通道 2+，用于高速数据传输（视频、音频和辅助数据） |
| 2 | TMDS Data2 Shield | TMDS 通道 2 屏蔽接地 |
| 3 | TMDS Data2- | TMDS 通道 2- |
| 4 | TMDS Data1+ | TMDS 通道 1+，用于高速数据传输 |
| 5 | TMDS Data1 Shield | TMDS 通道 1 屏蔽接地 |
| 6 | TMDS Data1- | TMDS 通道 1- |
| 7 | TMDS Data0+ | TMDS 通道 0+，用于高速数据传输 |
| 8 | TMDS Data0 Shield | TMDS 通道 0 屏蔽接地 |
| 9 | TMDS Data0- | TMDS 通道 0- |
| 10 | TMDS Clock+ | TMDS 时钟正信号，提供数据同步时钟 |
| 11 | TMDS Clock Shield | TMDS 时钟屏蔽接地 |
| 12 | TMDS Clock- | TMDS 时钟- |
| 13 | CEC | 消费电子控制，用于设备间控制信号 |
| 14 | Reserved (HDMI 1.4+: Utility/HEAC+) | HDMI 1.4+ 中用于 HEAC 正信号，早期版本保留 |
| 15 | SCL | DDC 的 I2C 时钟，用于 EDID 和 HDCP 通信 |
| 16 | SDA | DDC 的 I2C 数据 |
| 17 | DDC/CEC Ground | DDC 和 CEC 的接地参考 |
| 18 | +5V Power | 提供 5V 电源 |
| 19 | Hot Plug Detect (HPD) | 热插拔检测信号 |

表 1 HDMI 接口引脚定义表

HDMI 接口协议在物理层使用 TMDS 标准传输音视频数据。TMDS（Transition Minimized Differential Signaling，最小化传输差分信号）是美国 Silicon Image 公司开发的一项高速数据传输技术，在 HDMI 视频接口中使用差分信号传输高速串行数据。TMDS 差分传输技术使用两个引脚来传输一路信号，利用这两个引脚间的电压差的正负极性和大小来决定传输数据的数值（0 或 1）。图 4 为 TMDS 编码框图，分别对 8 bit 的 R、G、B 数据编码，输出串行的差分信号。行场同步信号 HSYNC、VSYNC 作为 B 通道的控制信号也进行编码。

图 3 HDMI 系统架构图

图 4 TMDS 编码框图

2.2 SD 卡读取 BMP

本例程中提供了通过 SPI 读取 SD 卡内容的驱动，以及读取 BMP 文件的应用模块，这里简单介绍 BMP 文件的结构。SD 卡具有多种文件系统，例程使用 FAT32 的格式化形式进行读取。

BMP 文件由文件头、信息头、调色板、图像数据四部分组成，调色板可能没有信息。文件头长度为 14 bytes，用于标注 BMP 文件在存储系统中的位置以及文件大小。信息头长度一般为 40 bytes，信息头长度在信息头起始位置（0EH）处用 4 bytes 进行描述；其余内容为图像宽度、高度、色彩平面数量、像素位宽、压缩方式、图片大小、分辨率等信息。一般情况下，头文件合计 54 bytes，之后是图像数据。如果想使用自定义的 BMP 图片，可以使用 notepad++（HEX viewer 插件）等工具检查文件的地址和数据等是否正确。

**本例程相对设计参考例程 6 的增量说明：**

TF 卡中的图片须为 **640×480、24-bit RGB、非压缩** BMP；不可将 PNG/JPG 直接改后缀为 `.bmp`。

上电后 `sd_card_bmp` 模块在 FAT32 卷内 **自动扫描最多 4 张** 合法 BMP，并记录各文件起始扇区。

采用 **SDRAM 双缓冲**（`BUF0` / `BUF1`）：写缓冲与显示缓冲分离，切换图片时不中断当前显示。

按键 **key1** 触发加载下一张；按键 **key2** 开启/关闭 **1 Hz 自动轮播**（在已扫描到的图片间循环）。

数码管显示 SD 卡状态码，便于调试（含义与例程 6 类似）。

2.3 系统架构与时钟结构

图 5 系统架构图

系统架构如图 5 所示。其中 50 MHz 为板卡输入时钟 `clk`；**sys_pll** 产生 SD 卡侧 100 MHz（`sd_card_clk`）与 SDRAM 侧 125 MHz（`ext_mem_clk`）及 180° 相移时钟 `ext_mem_clk_sft`；**video_pll** 产生 640×480 像素时钟 25 MHz（`video_clk`）与 5 倍串行时钟（`hdmi_5x_clk`）；**PLL_HDMI_AUDIO** 产生音频主时钟 12.288 MHz（`audio_mclk`）。

数据通路：TF 卡 → SPI 读 BMP → 写 FIFO → SDRAM 帧缓存 → 读 FIFO → `video_timing_data` / `video_delay` → RGB → `video_rgb_to_axis_640x480` → **hdmi_1_4b_transmitter_core_wrapper** → TMDS 编码 → **hdmi_phy_wrapper** → HDMI 差分输出。音频通路：测试音 **hdmi_audio_tone_i2s_64fs** → **I2S_receiver** → **audio_arc_calculate**（ACR 包）→ 与视频一并送入 HDMI 1.4b 发射核。

图像数据在不同时钟域中需通过 FIFO 进行跨时钟域传输。上电后 `startup_pulse` 在 `video_clk` 域产生一拍，触发 HDMI 核读取 **EDID**（DDC/I2C）。

2.4 HDMI 1.4b 音频输出

本工程集成安路 **APUG092 HDMI 1.4b Transmitter** IP（`hdmi_1_4b_transmitter_core_wrapper`），在输出 640×480@60 RGB 视频的同时，嵌入 **48 kHz** 立体声音频流。音频样本由 `hdmi_audio_tone_i2s_64fs` 产生内部 I2S 测试音（约 1 kHz 正弦），经 `I2S_receiver` 转为左右声道 PCM，再由 `audio_arc_calculate` 计算 **Audio Clock Regeneration（ACR）** 包所需的 CTS/N 值，供 HDMI 核组包。

**HDMI 物理连接：** 本工程 HDMI 差分信号与 DDC 引脚绑定至开发板 **HDMI_B** 接口；视频与音频均从该口输出，请使用支持 HDMI 音频的显示器，并检查显示器音量与音频输出模式。

---

3模块接口

3.1 顶层模块

顶层模块为 `top`（源文件 `top_tf_hdmi_audio.v`）。顶层端口信号如表 2 所示。

| 信号名 | Bits | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | Input | 板卡输入时钟 50 MHz |
| rst_n | 1 | Input | 复位信号，低电平有效 |
| key1 | 1 | Input | 手动切换下一张 BMP |
| key2 | 1 | Input | 自动轮播开/关 |
| seg_sel | 6 | Output | 数码管片选 |
| seg_data | 8 | Output | 数码管段选 |
| HDMI_CLK_P | 1 | Output | HDMI 时钟差分 + |
| HDMI_D2_P | 1 | Output | HDMI 数据通道 2 差分 + |
| HDMI_D1_P | 1 | Output | HDMI 数据通道 1 差分 + |
| HDMI_D0_P | 1 | Output | HDMI 数据通道 0 差分 + |
| HDMI_DDC_SCL | 1 | Output | HDMI DDC I2C 时钟（EDID） |
| HDMI_DDC_SDA | 1 | Inout | HDMI DDC I2C 数据 |
| sd_ncs | 1 | Output | SD 卡 SPI 片选 |
| sd_dclk | 1 | Output | SD 卡 SPI 时钟 |
| sd_mosi | 1 | Output | SD 卡主发从收 |
| sd_miso | 1 | Input | SD 卡主收从发 |

表 2 顶层模块信号表

工程文件路径：`src/td_project/HDMI1.4b_Transmitter_v1.0.al`

3.2 SD 卡模块

3.2.1 SD 卡顶层模块

SD 卡相关逻辑由 `sd_card_bmp` 模块封装（内部例化 `sd_card_top`、`bmp_read` 等）。主要端口信号如表 3 所示。如需修改分辨率，请同步修改 TF 卡内 BMP 分辨率及 `bmp_width` / `bmp_height` 参数。

| 信号名 | Bits | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | Input | SD 卡系统时钟，100 MHz |
| rst | 1 | Input | 复位信号，高电平有效 |
| key_next | 1 | Input | 手动下一张（接 key1） |
| key_auto | 1 | Input | 自动轮播开关（接 key2） |
| state_code | 4 | Output | SD 卡状态指示 |
| bmp_width | 16 | Input | BMP 图像宽度，默认 640 |
| bmp_height | 16 | Input | BMP 图像高度，默认 480 |
| display_valid | 1 | Output | 首图提交有效，高后允许显示 |
| write_finish_toggle | 1 | Input | 写帧完成翻转信号（跨时钟域） |
| write_buf_idx | 2 | Output | 当前写入缓冲索引 |
| disp_buf_idx | 2 | Output | 当前显示缓冲索引 |
| write_req | 1 | Output | 写 SDRAM 握手请求 |
| write_req_ack | 1 | Input | 写 SDRAM 握手应答 |
| write_en | 1 | Output | 写 FIFO 写使能 |
| write_data | 32 | Output | 写 FIFO 写数据 |
| SD_nCS | 1 | Output | SD 卡 SPI 片选 |
| SD_DCLK | 1 | Output | SD 卡 SPI 时钟 |
| SD_MOSI | 1 | Output | SD 卡主发从收 |
| SD_MISO | 1 | Input | SD 卡主收从发 |

表 3 SD 卡顶层模块信号表

3.2.2 BMP 读取模块

BMP 读取由 `bmp_read` 模块完成，在 `sd_card_bmp` 控制下按扇区读取 FAT32 卷内 BMP 像素数据。接口与例程 6 中 BMP 读取模块类似，包含 `find` 触发、`sd_sec_read*` 扇区读接口及 `bmp_data` 颜色输出等；详细信号可参考源文件 `SD/bmp_read.v`。

3.3 HDMI 1.4b 发射模块

本例程使用 HDMI 1.4b 发射 IP 替代例程 6 中的 `hdmi_tx` 模块，由 **视频 AXI-Stream 输入 + 音频 PCM 输入 + PHY 封装** 三部分组成。

3.3.1 video_timing_data 模块

`video_timing_data` 模块用于生成 VGA 的行同步和场同步信号，并输出数据有效信号。然后同步信号、数据有效信号到 `video_delay` 中进行同步并延迟 21 个时钟。SDRAM 的读 FIFO 的读使能信号 `read_en` 来源于数据有效信号，读取到的颜色数据也会在 `video_delay` 中进行同步。如果需要修改分辨率大小，则 VGA 时序也会随之改变，本模块内置宏定义支持 VGA 时序的变更，可以查看 `video_define.v` 文件，修改宏定义可以对 VGA 时序进行配置，时钟频率请自行在 PLL 中进行更改。

| 信号名 | Bits | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| video_clk | 1 | Input | 像素时钟，640×480 下为 25 MHz |
| rst | 1 | Input | 复位信号 |
| read_req | 1 | Output | 与 SDRAM FIFO 控制器读握手 |
| read_req_ack | 1 | Input | 读握手应答 |
| hs | 1 | Output | 行同步 |
| vs | 1 | Output | 场同步 |
| de | 1 | Output | 数据有效 |

表 4 video_timing_data 模块信号表

3.3.2 video_rgb_to_axis 模块

`video_rgb_to_axis_640x480` 将 `video_delay` 输出的 RGB888 及 DE/VS 打包为 AXI-Stream 视频流，供 HDMI 1.4b 发射核消费。

| 信号名 | Bits | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| I_clk | 1 | Input | 像素时钟 video_clk |
| I_rst | 1 | Input | 复位 |
| I_vs / I_de | 1 | Input | 场同步 / 数据有效 |
| I_rgb | 24 | Input | RGB 像素 |
| O_video_user/valid/last | 1 | Output | AXIS 用户/有效/末 beat |
| O_video_data | 24 | Output | AXIS 视频数据 |

表 5 video_rgb_to_axis 模块信号表

3.3.3 hdmi_1_4b_transmitter_core_wrapper 模块

`hdmi_1_4b_transmitter_core_wrapper` 为 APUG092 HDMI 1.4b 发射 IP 封装，完成 EDID 读取、视频/音频包组包及 TMDS 10 bit 编码输出。主要配置：640×480@60（VIC=1）、RGB、48 kHz 音频。

| 信号名 | Bits | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| I_pixel_clk | 1 | Input | 像素时钟 |
| I_rst | 1 | Input | 复位 |
| I_edid_read_trig | 1 | Input | EDID 读取触发 |
| I_axis_s_* | — | Input | 视频 AXI-Stream 从接口 |
| I_audio_valid | 1 | Input | 音频样本有效 |
| I_audio_left/right_data | 24 | Input | 左右声道 PCM |
| I_acr_valid/cts/n | — | Input | ACR 包参数 |
| O_ddc_scl / IO_ddc_sda | — | Output/Inout | DDC I2C |
| O_ch0/1/2/clk_tmds_data | 10 | Output | TMDS 10 bit 通道数据 |

表 6 hdmi_1_4b_transmitter_core_wrapper 主要信号表

3.3.4 hdmi_phy_wrapper 模块

`hdmi_phy_wrapper` 将 TMDS 10 bit 并行数据在 `hdmi_5x_clk` 域串行化，输出 HDMI 四路 LVDS 差分（CLK/D0/D1/D2）。

| 信号名 | Bits | 方向 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| I_pixel_clk | 1 | Input | 像素时钟 |
| I_serial_clk | 1 | Input | 5× 像素时钟 |
| I_tmds_channel_* | 10 | Input | TMDS 编码数据 |
| O_tmds_ch0/1/2/clk_p | 1 | Output | HDMI 差分正端 |

表 7 hdmi_phy_wrapper 模块信号表

3.4 FIFO 控制器模块

`frame_read_write` 模块中包含一个读 FIFO 和一个写 FIFO，以及对应的控制逻辑。主要接口包含读器件接口、写器件接口、SDRAM 接口等。一次读/写事务在完成握手后需在读/写事务长度完成后结束；或者发起一次新的请求，会将上一次事务终止并清空 FIFO。每次读/写事务包含多次传输，每次传输通过突发传输来进行。此外虽然读和写事务可以同时进行，但由于板卡 SDRAM 读写互斥（参考 SDRAM IP 手册），故读事务和写事务突发同时只会进行一个，且写事务优先于读事务。本例程使用 **双缓冲地址** `read_addr_0/1` 与 `write_addr_0/1`，由 `disp_buf_idx` / `write_buf_idx` 选择当前显示与写入区域。如果需要修改分辨率（图像大小），那么 `read_len` 和 `write_len` 也需注意修改。

主要信号与例程 6 表 7 相同，此处从略；详见 `SD/frame_read_write.v`。

3.5 SDRAM 模块

SDRAM 模块具体内容请参考 SDRAM IP 手册。例程通过 `sdram` IP 提供 125 MHz 用户读写接口，与 `frame_read_write` 相连。

3.6 HDMI 音频模块

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| hdmi_audio_tone_i2s_64fs | 由 audio_mclk 产生 I2S BCLK/LRCK 及测试音 bit 流 |
| I2S_receiver | 在 video_clk 域接收 I2S，输出 24 bit 左右声道 PCM |
| audio_arc_calculate | 根据样本有效计算 HDMI ACR 包 CTS/N（N=6144） |

音频与视频在 `hdmi_1_4b_transmitter_core_wrapper` 内合流后输出至 HDMI_B。

---

4实验步骤

4.1 连接

将开发板与上位机通过下载线相连；**HDMI 线接开发板 HDMI_B 接口**再连接显示器（视频与音频均经此口输出）。使用 **FAT32** 格式化 TF 卡，将符合要求的 **640×480、24-bit RGB 非压缩** BMP 文件放入卡中（工程示例图片见 `doc/TF卡图片`，可复制使用），插入开发板 TF 卡槽。建议卡内仅保留需要播放的 BMP，并按期望显示顺序复制。

4.2 实验操作

使用 Anlogic TD 打开 `src/td_project/HDMI1.4b_Transmitter_v1.0.al`，综合布局布线并下载 bit 流。

程序下载完成后，数码管应显示 SD 卡状态（未插卡或异常时可能为 `0`；正常初始化后多为 `1`）。

上电后系统自动扫描 TF 卡内 BMP；**首图加载完成**后 HDMI 显示第一张图片，同时可听到测试音（需显示器支持 HDMI 音频并打开音量）。

按下 **key1**：手动加载并切换到下一张已扫描到的 BMP（双缓冲切换，切换过程中显示不中断）。

按下 **key2**：开启或关闭 **自动轮播**（约每秒切换一张，在已扫描到的图片间循环）。

若画面全黑：检查 TF 卡是否插入、BMP 格式是否为 640×480 RGB24 非压缩、HDMI 是否接在 **HDMI_B**。

若有画面无声音：检查显示器 HDMI 音频设置、音量及是否使用带扬声器的显示设备。

**最简复现：** 复制 `doc/TF卡图片` 至 FAT32 TF 卡 → HDMI 接 **HDMI_B** → 打开上述 `.al` 工程下载 → 即可看到图片轮播与 HDMI 音频测试音。